#### JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — 202×

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范 智能坐便器

Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products for smart water closets

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局　 发 布

JJF XXXX－202X

用水产品水效标识计量 专项监督检查工作规范 智能坐便器 Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products for smart water closets

| 归口单位： | 全国能源资源计量技术委员会 水效标识计量分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | XXXXXX XXXXXX XXXXXX |
| 参加起草单位： | XXXXXX XXXXXX XXXXXX |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水效标识计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

参加起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX)

目     录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检查对象	2

5 抽查人员	2

6 检验依据	3

7 生产领域抽样	3

8 流通领域买样	3

9 检验检查要求	4

10 判定原则	5

11 结果通知	6

12 异议处理	6

13 样品处置	6

14 保密要求	7

15 附则	7

附录A	8

A.1 环境条件	8

A.2 测量设备	8

A.3 测量不确定度	8

## 引言

为规范用水产品水效标识专项监督检查工作，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》和《水效标识管理办法》等法律法规、规章制度、水效国家强制性标准和水效标识实施规则要求，制定本规范。

本规范为首次制定。

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范 智能坐便器

## 1 范围

本规范规定了智能坐便器水效标识计量专项监督检查的抽样、检验检查和判定等活动的通用要求和程序。

本规范适用于安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力 （0.1~0.6）MPa条件下使用的智能坐便器产品水效标识国家专项监督检查，地方市场监管部门组织的水效标识专项检查可参考执行。

## 2 引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1071   国家计量校准规范编写规则

GB 38448—2019 智能坐便器能效水效限定值及等级

GB/T 6952—2015 卫生陶瓷

智能能坐便器水效标识实施规则

- 4 检查对象

采取“双随机”抽查机制，从市场监管部门统一建立的经水效备案的智能坐便器企业数据库中随机确定检查对象。

## 5 抽查人员

采取“双随机”抽查机制，根据产品类别、产品型式、检查对象数量和地域分布情况等随机确定现场检查人员。

## 6 检验依据

GB 38448—2019 智能坐便器能效水效限定值及等级

GB/T 6952—2015 卫生陶瓷

产品明示水效指标（“中国水效标识”）

## 7 生产领域抽样

7.1 抽样方法

在企业成品仓库或生产线末端抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。应抽取同一规格型号且获得“中国水效标识”备案的智能坐便器产品。

7.2抽样数量

同规格型号产品随机抽取2台(套)，1台（套）为检验样品，1台（套）为备用样品。抽取的 2 台产品应配套相同的零部件，如进排水阀、软管、角阀、遥控器、减压阀、限流器等

7.3 抽样单和封条

抽样人员应在抽样现场对抽样样品外包装或本体上加施封条并签名。样品应进行有效放拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样。抽查人员在抽样现场按规定要求填写抽样单，记录抽样产品及检查对象等相关信息。抽样单需经抽样人员和检查对象相关负责人签字确认并加盖检查对象公章。

7.4 样品运送

抽样样品可由抽样人员自行带回或委托安全可靠的物流快递公司负责寄送至承检机构，如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明。

7.5样品确认

如抽样样品为委托加工的（即受检单位与生产企业不一致的），承检机构可与委托加工方（受检单位）进行样品真实性确认。

## 8 流通领域买样

8.1 买样方法

可在网络销售平台或实体销售店等正规销售渠道购买样品。随机购买有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。所购产品应为同一规格型号且明示“中国水效标识”的智能坐便器产品。

买样人员应采用视频或照片等方式完整记录买样过程并保留相关凭证。

8.2买样数量

同规格型号产品购买2台(套)，1台（套）为检验样品，1台（套）为备用样品。购买的 2 台产品应配套相同的零部件，如进排水阀、软管、角阀、遥控器、减压阀、限流器等

8.3 买样单和封条

购买样品送达指定地点或者现场提取后，由买样人员对买样样品外包装或本体上加施封条并签名，应进行有效放拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样。买样人员按规定要求填写买样单，记录买样产品、检查对象及销售单位等相关信息。

8.4 样品运送

买样样品可由买样人员自行带回或委托安全可靠的物流快递公司负责寄送至承检机构，如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明。

8.5样品确认

承检机构应通知样品上标称的生产者或委托加工方对样品进行真实性确认。

## 9 检验检查要求

承检机构收到样品后，应当对封样状况、样品外观及性状等对检验有影响的内容进行检查，并核对样品与抽样文书记录、样品与任务下达要求是否相符。

对不符合要求的，承检机构应当通过拍照或者录像方式留证，并报告组织监督抽查的市场监督管理部门。

样品应在原装配状态进行检测，不得对配套的冲水装置、限流器等配件进行调节；对于没有注 明调节刻度及调节方法的角阀，应在全开状态下进行检验对检验前需要被抽样生产者、销售者配合安装、调试的样品，被抽样生产者、销售者应当做好安装调试等检验协助工作，承检机构应当对安装、调试过程通过拍照、录像等方式留证。安装、调试结束后，被抽样生产者、销售者和承检机构应当以书面形式确认。

检验检查项目

| 序号 | 检验检查项目 |  | 依据标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识样式及规格 |  | 智能坐便器水效标识实施规则 | 现场检查 |
| 2 | 水效标识基本内容 |  | 智能坐便器水效标识实施规则 | 现场检查 |
| 3 | 水效（能效）指标 | 单位周期能耗 | GB 38448—2019 智能坐便器能效水效限定值及等级 明示指标 |  |
| 4 |  | 清洗平均用水量 |  |  |
| 5 |  | 冲洗用水量 |  |  |
| 6 |  | 能效水效等级 |  |  |
| 7 | 性能指标 | 水封深度 | GB 38448—2019 智能坐便器能效水效限定值及等级 GB/T 6952—2015 卫生陶瓷 |  |
| 8 |  | 水封表面 |  |  |
| 9 |  | 存水弯最小通径 |  |  |
| 10 |  | 水温特性 |  |  |
| 11 |  | 喷头自洁 |  |  |
| 12 |  | 洗净功能 |  |  |
| 13 |  | 水封回复功能 |  |  |
| 14 |  | 污水置换功能 |  |  |
| 15 |  | 座圈加热功能 |  |  |
| 16 |  | 卫生纸排放 |  |  |
| 17 |  | 排水管道输送特性 |  |  |
| 18 |  | 水温特性 |  |  |
| 19 |  | 排放功能 |  |  |

## 10 判定原则

本次专项检查合格判定以单台样品的检测结果作出。“重要项目”结果判定以“合格”或“不合格”给出；“一般项目”结果判定以“符合”或“不符合”给出。所检项目的“重要项目”全部符合判定要求的，最终结论判定为合格；“重要项目”有一项或一项以上不符合判定要求的，最终判定结论为不合格（“一般项目”不作为最终判定依据）。专项检查的合格判定按照表1要求判定。

555555555表1 合格判定要求

| 序号 | 检验检查项目 |  | 判定标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识样式及规格 |  | 智能坐便器水效标识实施规则 | 一般项目 |
| 2 | 水效标识基本内容 |  | 智能坐便器水效标识实施规则 |  |
| 3 | 水效（能效）指标 | 单位周期能耗 | GB 38448—2019 智能坐便器能效水效限定值及等级 明示指标 | 重要项目 |
| 4 |  | 清洗平均用水量 |  |  |
| 5 |  | 冲洗用水量 |  |  |
| 6 |  | 能效水效等级 |  |  |
| 7 | 性能指标 | 水封深度 | GB 38448—2019 智能坐便器能效水效限定值及等级 GB/T 6952—2015 卫生陶瓷 | 重要项目 |
| 8 |  | 水封表面 |  |  |
| 9 |  | 存水弯最小通径 |  |  |
| 10 |  | 水温特性 |  |  |
| 11 |  | 喷头自洁 |  |  |
| 12 |  | 洗净功能 |  |  |
| 13 |  | 水封回复功能 |  |  |
| 14 |  | 污水置换功能 |  |  |
| 15 |  | 座圈加热功能 |  |  |
| 16 |  | 卫生纸排放 |  |  |
| 17 |  | 排水管道输送特性 |  |  |
| 18 |  | 水温特性 |  |  |
| 19 |  | 排放功能 |  |  |

## 11 结果通知

承检机构按规定要求检查结果和检验报告寄送至检查对象（生产者）并保留相应凭证。

## 12 异议处理

被抽样生产者、销售者或者样品标称生产者对抽样过程、样品真实性、检验结论有异议时，应当自收到专项监督检查结果告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议申请。

有下列情形之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门不予组织复检:

(一)异议申请人在异议期内未提出书面异议材料；

(二)经异议申请人确认的现场检验结论；

(三)其他不予复检的情形。

出现下列情况之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门应当终止复检，并以原监督抽查结果为最终结果：

(一)异议申请人无正当理由拒绝配合办理复检手续、确认和交接样品、安装和调试的;

(二)因异议申请人原因，导致复检样品在运输、安装、调试过程中受损且无法进行复检的;

(三)复检用样品被被抽样生产者、销售者擅自拆封、替换、变卖、隐匿、损毁的；

(四)其他终止复检的情形。

承检机构协助市场监督管理部门做好异议处理工作。对需要复检并具备复检条件的，由承检机构或复检机构按规定要求对原样品或备用样品进行复检并出具报告。复检结论为最终结论。

## 13 样品处置

承检机构完成全部专项检查工作后，应及时将样品按有关规定进行处置。处置的样品应当登记造册，记录样品名称、种类、数量，处置时间、地点、方式、执行人等内容。抽样生产者、销售者无偿提供的样品，检验中未发现不合格的，应当在抽查结果异议期满后以被抽样生产者、销售者自取或者寄送等方式退还。

- 14 保密要求

各有关单位要严格做好保密工作。任何单位和个人未经市场监管部门同意，均不得以任何形式对外透漏或公布专项检查有关情况。

- 15 附则

本规范由国家市场监督管理总局计量司管理。

## 附录A

检测条件及测量不确定度要求

### A.1 环境条件

检测环境条件应满足相应用水产品水效国家标准的要求。

### A.2 测量设备

测量设备应能满足相应用水产品的水效计量检测规则的要求。

### A.3 测量不确定度

确定水效等级的量的测量不确定度U(k=2)原则上不应超过水效等级标注值对应级差值的1/3。对现有测量技术水平难以达到测量不确定度小于1/3级差的情况，可适当放宽至测量不确定度不应超过对应级差值的1/2。