#### JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — 202×

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范：坐便器

Implementation Specification for Metrology Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products：Water Closets

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局　 发 布

用水产品水效标识计量 专项监督检查工作规范:坐便器 Implementation Specification for Metrology Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products: Water Closets

JJF XXXX－202X

| 归口单位： | 全国能源资源计量技术委员会 水效标识计量分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 广东省计量科学研究院 |
| 参加起草单位： | 重庆市计量质量检测研究院 佛山市质量计量监督检测中心 河北省计量监督检测研究院 |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水效标识计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（广东省计量科学研究院）

参加起草人：

XXX（重庆市计量质量检测研究院）

XXX（佛山市质量计量监督检测中心）

XXX（河北省计量监督检测研究院)

目     录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检查对象	2

5 抽查人员	2

6 检验依据	2

7 生产领域抽样	2

8 流通领域买样	3

9 检验检查要求	4

10 判定原则	5

11 结果通知	8

12 异议处理	8

13 样品处置	9

14 保密要求	9

15 附则	9

附录A 环境条件、测量设备、测量不确定度要求及评定示例	10

附录B 坐便器水效标识计量检测抽样单（生产领域）  	20

附录C 坐便器水效标识计量检测抽样单（流通领域）	21

附录D 坐便器水效标识计量检测抽样单（网络抽样）	22

## 引言

为规范坐便器水效标识计量专项监督检查工作，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》和《水效标识管理办法》等法律法规、规章制度，以及水效相关标准和水效标识实施规则要求，制定本规范。

本规范为首次制定。

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范总则：坐便器

- 1 范围

本规范规定了安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力不大于0.6 MPa条件下使用的各类坐便器（不包括智能坐便器）的水效标识计量专项监督检查的抽样、检验检查和判定等活动的通用要求和程序。

本规范适用于坐便器水效标识国家专项监督检查，地方市场监管部门组织的水效标识专项检查，委托检测可参考本规范执行。生产和销售坐便器的单位亦可参照本规范进行检测。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1071   国家计量校准规范编写规则

JJF XXXX 用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范 总则

GB 25502 坐便器水效限定值与水效等级

GB/T 6952 卫生陶瓷

CWL 01-2020 坐便器水效标识实施规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

##### 3.1坐便器平均用水量 average walter consumption of water closet

##### 依据标准GB 25502规定的试验方法和计算公式进行实测和计算得出的坐便器的用水量。

3.2 坐便器水效限定值minimum allowable values of water efficiency for water closet

##### 在标准规定的测试条件下，坐便器在符合通用技术要求、冲洗功能要求、配套性技术要求的情况下，所允许的最大用水量。

##### 注:单冲坐便器的用水量是指其平均用水量；双冲坐便器的用水量包括平均用水量、全冲用水量和半冲用水量。

3.3 水效等级 water efficiency grades

表示用水产品用水效率高低差别的一种分级方法，一般分为若干个等级，1级表示水效最高。

- 4 检查对象

检查对象为列入国家实行水效标识管理产品目录的坐便器，并采取“双随机”抽查机制，从市场监管部门统一建立的“检查对象名录库”中随机确定检查对象。

- 5 抽查人员

采取“双随机”抽查机制，根据产品类别、产品型式、检查对象数量和地域分布情况等随机确定抽查人员。

- 6 检验依据

水效标识管理办法

GB 25502-2017 坐便器水效限定值及水效等级

CWL 01-2020 坐便器水效标识实施规则

GB/T 6952-2015 卫生陶瓷

- 7 检验检测机构

检验检测机构应具备坐便器水效项目CMA资质。检验检测机构测量技术能力应满足坐便器水效标识测量不确定度的要求。坐便器水效标识测量不确定度示例见附录A。

- 8 生产领域抽样

8.1  抽样方法

可在检查对象（生产企业）成品仓库或生产线末端具有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取。抽样样品应当是国内销售的水效标识目录内坐便器，并且已经获得“中国水效标识”备案。抽查人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

8.2  抽样数量

在成品仓库内抽样时，原则上批量应不少于30台；在生产线末端抽样时，批量可少于30台。同一规格型号产品在同一抽样地点每次一般抽取2台样品，1台作为检验样品，另外1台作为备用样品。

8.3  抽样单和封条

抽查人员应在抽样现场对抽样样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人员在抽样现场按规定要求填写抽样单，记录抽样产品及检查对象等相关信息，抽样记录见附录B。抽样单需经抽查人员和检查对象相关负责人签字确认并加盖检查对象公章。

8.4  样品运送

抽样样品可由抽查人员携带或寄递至检验检测机构。

8.5  样品确认

如抽样样品为委托加工的（即受检单位与生产企业不一致的），检验检测机构应与委托加工方（受检单位）进行样品真实性确认。

- 9 流通领域抽样

9.1 抽样方法

以购买方式在网络销售平台或实体销售店等正规销售渠道获取样品。抽样样品应当是国内销售的水效标识目录内坐便器，并且已经获得“中国水效标识”备案。抽查人员应完整记录抽样过程并保留相关证据，抽样记录见附录C或D。

9.2 抽样数量

网络销售平台或实体销售店买样时，同一规格型号产品一般同时购买2台样品，1台作为检测样品，另外1台作为备用样品。

9.3 抽样单和封条

购买样品送达指定地点或者现场提取后，由抽查人员对买样样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人员按规定要求填写抽样单，记录买样产品、检查对象及销售单位等相关信息。

9.4 样品运送

抽样样品可由抽查人员携带或寄递至检验检测机构。

9.5 样品确认

检验检测机构应通知样品上标称的生产者或委托加工方对样品进行真实性确认。

- 10 检验检查要求

检验检测机构收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样单或买样单的记录、样品与任务下达要求是否相符。

对于抽样不规范的样品，检验检测人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时向组织监督抽查的市场监督管理部门报告。对检验前需要受检单位配合安装、调试的样品，受检单位应当做好安装、调试等协助工作，检验检测机构应当对安装、调试过程通过拍照、录像等方式记录相关证据。安装、调试结束后，受检单位和检验检测机构应当以书面形式确认。检验检查项目见表1。

表1 检验检查项目

| 序号 | 检验检查项目 | 依据标准及检测检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器水效标识检查 | 依据CWL 01-2020中4.2条 | - 一般项目 |
| 2 | 水封深度及水封表面尺寸 | 依据GB/T 6952 中8.3.5条 | 一般项目 |
| 3 | 存水弯最小通径 | 依据GB/T 6952 中8.3.6条 | 一般项目 |
| 4 | 污水置换功能 | 依据GB/T 6952 中8.8.10条 | 一般项目 |
| 5 | 排水管道输送特性 | 依据GB/T 6952 中8.8.8条 | 一般项目 |
| 6 | 卫生纸试验 | 依据GB/T 6952 中8.8.11条 | 一般项目 |
| 7 | 水封回复功能 | 依据GB/T 6952 中8.8.9条 | 一般项目 |
| 8 | 排放试验 | 依据GB/T 6952 中8.8.5条、8.8.6条、8.8.7条 | 重要项目 |
| 9 | 洗净功能 | 依据GB/T 6952 中8.8.4.1条 | 重要项目 |
| 10 | 水效指标 | 平均用水量依据GB/T 6952 中8.8.3条 | 重要项目 |
|  |  | 全冲用水量依据GB/T 6952 中8.8.3条 | 重要项目 |
|  |  | 半冲用水量依据GB/T 6952 中8.8.3条 | 重要项目 |
| 11 | 水效等级 | 依据GB 25502中4.2.2条 | 重要项目 |

- 11 判定原则

11.1合格判据原则

坐便器水效指标（平均用水量、全冲用水量和半冲用水量）的合格评定不考虑测量不确定度的影响。

### 11.2  检测结果评定准则

11.2.1 水效标识标注评定准则

坐便器水效标识标注出现下列情况之一的，评定为水效标识标注不符合：

a) 未在坐便器的显著位置正确使用水效标识的；

b) 未按规定的标识样式和内容进行标注的；

c) 产品规格型号应与铭牌上的标注不一致的。

11.2.2 水封深度及水封表面尺寸评定准则

水封深度及水封表面尺寸不满足下列情况的，评定为水封深度、水封表面尺寸不符合：

- a ) 所有带整体存水弯便器的水封深度≥50 mm；

- b ) 水封表面尺寸≥100 mm×85 mm。

11.2.3 存水弯最小通径评定准则

坐便器存水弯水道不能通过直径为41 mm的固体球的，评定为存水弯最小通径不符合。

11.2.4 污水置换功能评定准则

污水置换功能不满足下列情况的，评定为污水置换功能不符合：

a ) 单冲式坐便器，稀释率≥100；

b ) 双冲式坐便器，只进行半冲水试验，稀释率≥25。

11.2.5 排水管道输送特性评定准则

球的平均传输距离小于12 m时，评定为排水管道输送特性不符合。

11.2.6 卫生纸试验评定准则

双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验，测定3次，每次坐便器便池中应无可见纸，否则评定为卫生纸试验不符合。

- 11.2.7 水封回复功能评定准则

- 水封回复功能不满足下列情况的，评定为水封回复功能不符合：

- a ) 水封回复≥50 mm；

- b ) 若为虹吸式坐便器，每次均应有虹吸产生。

- 11.2.8 排放试验评定准则

- 排放试验不满足下列情况的，评定为排放试验不合格：

- a ) 球排放：连续3次试验平均数≥90个

b ) 颗粒排放：连续3次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平均数≤125个，可见尼龙球3次平均数≤5个。

c ) 混合介质排放：节水型坐便器要求第一次冲出坐便器的混合介质（海绵条和纸球）≥22个，幼儿型坐便器要求第一次冲出数≥11个。如有残留介质，第二次应全部冲出。

- 11.2.9 洗净功能评定准则

- 洗净功能不满足下列情况的，评定为洗净功能不合格：

- a) 累积残留墨线总长≤50 mm；

- b) 单段残留墨线长度≤13 mm。

11.2.10 水效指标评定准则

水效指标不满足下列情况的，评定为水效指标不合格：

a) 水效指标标注值≤水效指标限定值；

b) 水效指标实测值≤水效指标标注值；

c ) 双冲坐便器的半冲用水量≤对应水效等级全冲用水量最大限定值的70%。

11.2.11 水效等级评定准则

水效等级出现下列情况之一的，评定为水效等级不合格：

- a) 坐便器标注的水效等级不符合GB 25502对水效等级的要求；

- b) 根据用水量实测值确定的水效等级低于标注的水效等级的。

### 11.3 合格判定

- 计量专项检查合格判定以单台样品的检验检测结果作出。“重要项目”结果判定以“合格”或“不合格”给出；“一般项目”结果判定以“符合”或“不符合”给出。所检项目的“重要项目”全部符合判定要求的，最终结论判定为合格；“重要项目”有一项或一项以上不符合判定要求的，最终判定结论为不合格（“一般项目”不作为最终判定依据）。专项检查的合格判定按照表2要求判定。

表2 检验检查合格判定要求

| - 序号 | - 检验检查项目 |  | - 判定要求 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器标识标注 |  | 在坐便器的显著位置正确使用水效标识标注的；按规定的标识样式和内容进行标注的；产品规格型号应与铭牌上的标注一致的。 |  | 一般项目 |
| 2 | 水封深度及水封表面尺寸 |  | 所有带整体存水弯便器的水封深度≥50 mm，水封表面尺寸≥100 mm×85 mm。 |  | 一般项目 |
| 3 | 存水弯最小通径 |  | 坐便器存水弯水道应能通过直径为41 mm 的固体球。 |  | 一般项目 |
| 4 | 污水置换功能 |  | 单冲式坐便器稀释率≥100，双冲式坐便器，只进行半冲水试验，稀释率≥25。 |  | 一般项目 |
| 5 | 排水管道输送特性 |  | 球的平均传输距离≥12 m。 |  | 一般项目 |
| 6 | 卫生纸试验 |  | 双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验，测定3次，每次坐便器便池中应无可见纸。 |  | 一般项目 |
| 7 | 水封回复功能 |  | 水封回复≥50mm。若为虹吸式坐便器，每次均应有虹吸产生。 |  | 一般项目 |
| 8 | 排放试验 |  | 球排放 | 连续3次试验平均数≥90个 | 重要项目 |
|  |  |  | 颗粒排放 | 连续3次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平均数≤125个，可见尼龙球3次平均数≤5个。 |  |
|  |  |  | 混合介质排放 | 节水型坐便器要求第一次冲出坐便器的混合介质（海绵条和纸球）≥22个，幼儿型坐便器要求第一次冲出数≥11个。如有残留介质，第二次应全部冲出。 |  |
| 9 | 洗净功能 |  | 累积残留墨线总长≤50 mm，且单段残留墨线长度≤13 mm。 |  | 重要项目 |
| 10 | 水效指标 | 平均用水量 | 水效指标标注值≤水效指标限定值； 水效指标实测值≤水效指标标注值； 双冲坐便器的半冲用水量≤对应水效等级全冲用水量最大限定值的70%。 |  | 重要项目 |
|  |  | 全冲用水量 |  |  |  |
|  |  | 半冲用水量 |  |  |  |
| 11 | 水效等级 |  | 标注的水效等级应符合GB 25502对水效等级的要求； 根据用水量实测值确定的水效等级应不低于标注的水效等级。 |  | 重要项目 |

## 12 结果通知

检验检测机构按规定要求将检查结果和检验报告报送组织监督抽查的市场监督管理部门并保留相应凭证。检验检查结论为合格寄送检查结果和检验报告至检查对象。检验检查结论为不合格寄送检查结果和检验报告至检查对象所在地市场监督管理部门。针对特殊情况按照有关规定处理。

## 13 异议处理

受检单位或者样品标称生产者对抽样过程、样品真实性、检验结论有异议时，应当自收到专项监督检查结果告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议申请。

有下列情形之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门不予组织复检:

(一)异议申请人在异议期内未提出书面异议材料；

(二)经异议申请人确认的现场检验结论；

(三)其他不予复检的情形。

出现下列情况之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门应当终止复检，并以原监督抽查结果为最终结果：

(一)异议申请人无正当理由拒绝配合办理复检手续、确认和交接样品、安装和调试的;

(二)因异议申请人原因，导致复检样品在运输、安装、调试过程中受损且无法进行复检的;

(三)复检用样品被受检单位擅自拆封、替换、变卖、隐匿、损毁的；

(四)其他终止复检的情形。

检验检测机构协助市场监督管理部门做好异议处理工作。对需要复检并具备复检条件的，由检验检测机构或复检机构按规定要求对原样品或备用样品进行复检并出具报告。复检结论为最终结论。

## 14 样品处置

检验检测机构完成全部专项检查工作后，应及时将样品按有关规定进行处置。处置的样品应当登记造册，记录样品名称、种类、数量，处置时间、地点、方式、执行人等内容。抽样生产者、销售者无偿提供的样品，检验中未发现不合格的，应当在抽查结果异议期满后以受检单位自取或者寄送等方式退还。

- 15 保密要求

各有关单位要严格做好保密工作。任何单位和个人未经组织监督抽查的市场监督管理部门同意，均不得以任何形式对外透漏或公布专项检查有关情况。

- 16 附则

本规范由国家市场监督管理总局计量司管理。

## 附录A

环境条件、测量设备、测量不确定度要求及评定示例

### A.1 环境条件

A.1.1 环境温度：（5～55）℃。

A.1.2 相对湿度：（10～95）%。

A.1.3 水压：0.35 MPa。

### A.2 测量设备

A.2.1 测量设备

电子天平：0～30 kg；精度Ⅲ级；e=10 g。

A.2.2 检测设备/仪表应具有有效的检定、校准证书。

### A.3 测量不确定度要求

A.3.1 单冲坐便器平均用水量测量结果相对扩展不确定度应优于2.3%（k=2）。

A.3.2 双冲坐便器全冲用水量测量结果相对扩展不确定度应优于2.5%（k=2）。

A.3.3 双冲坐便器半冲用水量测量结果相对扩展不确定度应优于2.5%（k=2）。

A.3.4 双冲坐便器平均用水量测量结果相对扩展不确定度应优于1.7%（k=2）。

### A.4 测量不确定度评定示例

A.4.1 单冲坐便器平均用水量测量不确定度评定

A.4.1.1  数学模型

V=Qρ                       （A.1）

式中：

V——平均用水量，L；

Q——电子天平显示值，kg；

ρ——水在测量温度下的密度（查阅1990年国际温标纯水密度表），kg/L。

因公式（A.1）中各输入量独立互不相关，根据不确定度合成原理，平均用水量的合成不确定度计算公式为：

ucrel2(V)=urel2(V)+urel2(Q)+urel2(ρ)+urel2(δ)           （A.2）

式中：

urel(V)——平均用水量重复性测量引入的相对不确定度；

urel(Q)——电子天平引入的相对不确定度；

urel(ρ)——密度引入的相对不确定度；

urel(δ)——人为操作引入的相对不确定度。

A.4.1.2  不确定度分量的评定

A.4.1.2.1 平均用水量重复性引入的不确定度分量

选择某品牌型号规格为H331180-3的坐便器为检测样本，进行10次独立的重复测量，测量数据见表A.1。

表A.1 单冲坐便器检测结果10次独立测量数据

| 序 号 | 用水量 /L | 序 号 | 用水量 /L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.55 | 7 | 4.63 |
| 2 | 4.56 | 8 | 4.57 |
| 3 | 4.62 | 9 | 4.54 |
| 4 | 4.58 | 10 | 4.64 |
| 5 | 4.56 | 平均值 | 4.59 |
| 6 | 4.61 | 实验标准偏差 | 0.036 |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得检测结果重复性引入的标准不确定度，计算公式如下：

u(V)=i=1n(Vi−V)2n−1=0.036 L                   （A.3）

式中：

u(V)——检测结果重复性引入的标准不确定度；

Vi——第i次独立测量得到的用水量；

V——n次独立测量得到的用水量平均值；

n——独立测量次数，这里n=10。

实际测量时，3次测量用水量的平均值作为坐便器用水量。取10次独立测量值的平均值V=4.59 L作为测量结果，则相对标准不确定度为：

urel(V)=u(Vi)3×V×100%=0.0363×4.59×100%=0.46%       （A.4）

- A.4.1.2.2 电子天平示值的不确定度

根据电子天平检定证书，其精度级别为Ш级，e=10g，测试中（6～20）kg的误差按±e =±10g计算，按均匀分布，包含因子取k=3，其最大误差为：

urel(Q)=106000×k=0.10%                     （A.5）

A.4.1.2.3 密度引入的不确定度

密度测量的不确定度来源于温度测量。经评估，温度测量结果误差导致的密度变化对整个不确定度评定结果的影响极小，故可忽略。

A.4.1.2.4 人为操作引入的标准不确定度

坐便器在用水量检测时，要求在1 s内启动冲水装置，人为按压冲水启动装置的持续时间对冲水量产生影响。根据实验测算，人员按压反应一般存在±0.2 s的时间差，对冲水水量产生±0.08 L的影响，其分布属均匀分布，包含因子取k=3。本例在双冲坐便器全冲用水量为4.59 L，其不确定度urel(δ)为：

urel(δ)=0.084.59×3×100%=1.01%                   （A.6）

A.4.1.3 坐便器用水量的合成标准不确定度

单冲坐便器用水量的各个不确定度分量，见表A.2。

表A.2 测量不确定度分量一览表

| 分量 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 | 可能的分布 | 灵敏系数 | 覆盖因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 测量重复性 | 0.46% | 正态 | 1 | 2 |
| Q | 电子天平 | 0.10% | 均匀 | 1 |  |
| δ | 人为操作引入 | 1.01% | 均匀 | 1 |  |

合成标准不确定度为：

ucrel(V)=urel2(V)+ucrel2(Q)+ucrel2(δ)=（0.46%）2+（0.10%）2+（1.01%）2=1.11%（A.7）

A.4.1.4 扩展不确定度

取包含因子，则单冲坐便器平均用水量的相对扩展不确定度为：

Urel(V)=k×ucrel(V)=2×1.11%=2.22% ，取Urel(V)=2.3%   （A.8）

A.4.2 双冲坐便器

A.4.2.1  双冲坐便器全冲用水量测量不确定度评定

A.4.2.1.1  数学模型

V=Qρ                           （A.9）

式中：

V——平均用水量，L；

Q——电子天平显示值，kg；

ρ——水在测量温度下的密度（查阅1990年国际温标纯水密度表），kg/L。

因公式（A.9）中各输入量独立互不相关，根据不确定度合成原理，平均用水量的合成不确定度计算公式为：

ucrel2(V)=urel2(V)+urel2(Q)+urel2(ρ)+urel2(δ)           （A.10）

式中：

urel(V)——平均用水量重复性测量引入的相对不确定度；

urel(Q)——电子天平引入的相对不确定度；

urel(ρ)——密度引入的相对不确定度；

urel(δ)——人为操作引入的相对不确定度。

A.4.2.1.2  不确定度分量的评定

A.4.2.1.2.1 全冲用水量重复性引入的不确定度分量

选择某品牌型号规格为CSW981R8的双冲坐便器为检测样本，进行10次独立的重复测量，测量数据见表A.3。

表A.3 双冲坐便器检测结果10次独立测量数据（全冲）

| 序 号 | 用水量 /L | 序 号 | 用水量 /L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.42 | 7 | 4.49 |
| 2 | 4.35 | 8 | 4.33 |
| 3 | 4.46 | 9 | 4.37 |
| 4 | 4.39 | 10 | 4.46 |
| 5 | 4.38 | 平均值 | 4.41 |
| 6 | 4.44 | 实验标准偏差 | 0.053 |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得检测结果重复性引入的标准不确定度，计算公式如下：

u(V)=i=1n(Vi−V)2n−1=0.053 L                   （A.11）

式中：

u(V)——检测结果重复性引入的标准不确定度；

Vi——第i次独立测量得到的用水量；

V——n次独立测量得到的用水量平均值；

n——独立测量次数，这里n=10。

实际测量时，3次测量用水量的平均值作为坐便器用水量。取10次独立测量值的平均值V=4.41 L作为测量结果，则相对标准不确定度为：

urel(V)=u(Vi)3×V×100%=0.0533×4.41×100%=0.70%       （A.12）

- A.4.2.1.2.2 电子天平示值的不确定度

根据电子天平检定证书，其精度级别为Ш级，e=10g，测试中（6～20）kg的误差按±e =±10g计算，按均匀分布，包含因子取k=3，其最大误差为：

urel(Q)=106000×k=0.10%                  （A.13）

A.4.2.1.2.3 密度引入的不确定度

密度测量的不确定度来源于温度测量。经评估，温度测量结果误差导致的密度变化对整个不确定度评定结果的影响极小，故可忽略。

A.4.2.1.2.4 人为操作引入的标准不确定度

坐便器在用水量检测时，要求在1 s内启动冲水装置，人为按压冲水启动装置的持续时间对冲水量产生影响。根据全冲实验测算，人员按压反应一般存在±0.2 s的时间差，对冲水水量产生±0.08 L的影响，其分布属均匀分布，包含因子取k=3。本例在双冲坐便器全冲用水量为4.41 L，其不确定度urel(δ)为：

urel(δ)=0.084.41×3×100%=1.05%                   （A.14）

A.4.2.1.3 双冲坐便器全冲用水量的合成标准不确定度

双冲坐便器全冲用水量的各个不确定度分量，见表A.4。

表A.4 测量不确定度分量一览表

| 分量 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 | 可能的分布 | 灵敏系数 | 覆盖因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 测量重复性 | 0.70% | 正态 | 1 | 2 |
| Q | 电子天平 | 0.10% | 均匀 | 1 |  |
| δ | 人为操作引入 | 1.05% | 均匀 | 1 |  |

合成标准不确定度为：

ucrel(V)=urel2(V)+ucrel2(Q)+ucrel2(δ)=（0.70%）2+（0.10%）2+（1.05%）2=1.22% （A.15）

A.4.2.1.4 扩展不确定度

取包含因子，则双冲坐便器全冲用水量的相对扩展不确定度为：

Urel(V)=k×ucrel(V)=2×1.22%=2.44% ，取Urel(V)=2.5% （A.16）

A.4.2.2  双冲坐便器半冲用水量测量不确定度评定

A.4.2.2.1  数学模型

V=Qρ                       （A.17）

式中：

V——平均用水量，L；

Q——电子天平显示值，kg；

ρ——水在测量温度下的密度（查阅1990年国际温标纯水密度表），kg/L。

因公式（A.17）中各输入量独立互不相关，根据不确定度合成原理，平均用水量的合成不确定度计算公式为：

ucrel2(V)=urel2(V)+urel2(Q)+urel2(ρ)+urel2(δ)           （A.18）

式中：

urel(V)——平均用水量重复性测量引入的相对不确定度；

urel(Q)——电子天平引入的相对不确定度；

urel(ρ)——密度引入的相对不确定度；

urel(δ)——人为操作引入的相对不确定度。

A.4.2.2.2  不确定度分量的评定

A.4.2.2.2.1 半冲用水量重复性引入的不确定度分量

选择某品牌型号规格为CSW981R8的双冲坐便器为检测样本，进行10次独立的重复测量，测量数据见表A.5。

表A.5 双冲坐便器检测结果10次独立测量数据（半冲）

| 序 号 | 用水量 /L | 序 号 | 用水量 /L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.22 | 7 | 3.22 |
| 2 | 3.31 | 8 | 3.31 |
| 3 | 3.32 | 9 | 3.32 |
| 4 | 3.27 | 10 | 3.27 |
| 5 | 3.27 | 平均值 | 3.27 |
| 6 | 3.19 | 实验标准偏差 | 0.047 |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得检测结果重复性引入的标准不确定度，计算公式如下：

u(V)=i=1n(Vi−V)2n−1=0.047 L                   （A.19）

式中：

u(V)——检测结果重复性引入的标准不确定度；

Vi——第i次独立测量得到的用水量；

V——n次独立测量得到的用水量平均值；

n——独立测量次数，这里n=10。

实际测量时，3次测量用水量的平均值作为坐便器用水量。取10次独立测量值的平均值V=3.27 L作为测量结果，则相对标准不确定度为：

urel(V)=u(V)3×V×100%=0.0473×3.27×100%=0.83%       （A.20）

- A.4.2.2.2.2 电子天平示值的不确定度

根据电子天平检定证书，其精度级别为Ш级，e=10g，测试中（6～20）kg的误差按±e =±10g计算，按均匀分布，包含因子取k=3，其最大误差为：

urel(Q)=106000×k=0.10%                    （A.21）

A.4.2.2.2.3 密度引入的不确定度

密度测量的不确定度来源于温度测量。经评估，温度测量结果误差导致的密度变化对整个不确定度评定结果的影响极小，故可忽略。

A.4.2.2.2.4 人为操作引入的标准不确定度

坐便器在用水量检测时，要求在1 s内启动冲水装置，人为按压冲水启动装置的持续时间对冲水量产生影响。根据半冲实验测算，人员按压反应一般存在±0.2 s的时间差，对冲水水量产生±0.06 L的影响，其分布属均匀分布，包含因子取k=3。本例在双冲坐便器半冲用水量为3.27 L，其不确定度urel(δ)为：

urel(δ)=0.063.27×3×100%=1.06%                   （A.22）

A.4.2.2.3 双冲坐便器半冲用水量的合成标准不确定度

双冲坐便器半冲用水量的各个不确定度分量，见表A.6。

表A.6 测量不确定度分量一览表

| 分量 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 | 可能的分布 | 灵敏系数 | 覆盖因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 测量重复性 | 0.83% | 正态 | 1 | 2 |
| Q | 电子天平 | 0.10% | 均匀 | 1 |  |
| δ | 人为操作引入 | 1.06% | 均匀 | 1 |  |

合成标准不确定度为：

ucrel(V)=urel2(V)+ucrel2(Q)+ucrel2(δ)=（0.83%）2+（0.10%）2+（1.06%）2=1.23% （A.23）

A.4.2.2.4 扩展不确定度

取包含因子，则双冲坐便器半冲用水量的相对扩展不确定度为：

Urel(V)=k×ucrel(V)=2×1.23%=2.46% ，取Urel(V)=2.5%   （A.24）

A.4.2.3  双冲坐便器平均用水量测量不确定度评定

A.4.2.3.1  数学模型

V=V1+2V23                    （A.25）

式中：

V——双冲坐便器的平均用水量，L；

V1——双冲坐便器全冲用水量，L；

V2——双冲坐便器半冲用水量，L。

因上式中各输入量独立互不相关，根据不确定度合成原理，双冲坐便器平均用水量的合成不确定度计算公式为：

u2(V)=13u(V1)2+23u(V2)2                  （A.26）

式中：

u(V)——双冲坐便器平均用水量的标准不确定度；

u(V1)——双冲坐便器全冲用水量引入的标准不确定度；

u(V2)——双冲坐便器半冲用水量引入的标准不确定度。

A.4.2.3.2 双冲坐便器平均用水量的合成标准不确定度

本例中，双冲坐便器全冲用水量引入的标准不确定度为0.05 L，半冲用水量引入的标准不确定度为0.04 L，合成标准不确定度为：

u(V)=13u(V1)2+23u(V2)2=（13×0.05）2+（23×0.04）2=0.03  L   （A.27）

双冲坐便器平均用水量为3.65 L，合成相对不确定度为：

ucrel(V)=u(V)V=0.033.65×100%=0.82%                 （A.28）

A.4.2.3.3 扩展不确定度

取包含因子，则双冲坐便器平均用水量的相对扩展不确定度为：

Urel(V)=k×ucrel(V)=2×0.82%=1.64% ，取Urel(V)=1.7%  （A.29）

## 附录B

坐便器水效标识计量检测抽样单（生产领域）

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为境内销售 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为合格待销产品 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款方式 |  |  |  |  |  | □转账 □刷卡 □无偿提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准、技术文件和明示质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无偿提供样品 处置 |  | □退还 □委托机构处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者对所填内容确认无误。 生产者签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 生产者(盖章)： |  |  |  |  |  |  | 抽样人已出示抽样通知书、身份证明等材料。 抽样人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本单一式4份。生产者、抽样单位、生产者所在地县级市场监督管理部门、检验检测机构各一份；

2.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件；

3.本次产品质量监督抽查样品通过付费方式购买，不收取检验费和其他任何费用，请生产者提供样品销售的正式收款票据。若生产者自愿无偿提供样品，请在收款方式中选择“无偿提供样品”。

## 附录C

坐便器水效标识计量检测抽样单（流通领域）

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品标称信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为合格待销产品 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进货量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款方式 |  |  |  |  |  | □转账 □刷卡 □无偿提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无偿提供样品 处置 |  | □退还 □委托机构处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者所在地域 |  | □城区 □城乡结合部 □乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者类型 |  | □集贸市场 □专业市场 □商场 □超市 □专卖店 □小商铺 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者对所填内容确认无误。 销售者签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 销售者(盖章)： |  |  |  |  |  |  | 抽样人已出示抽样通知书、身份证明等材料 抽样人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本单一式4份。销售者、检验检测机构、销售者所在地县级市场监督管理部门、标称生产者所在地县级市场监督管理

部门各一份；2.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件；3.本次产品质量监督抽查样品通过付费方式购买，不收取检验费和其他任何费用，请销售者提供样品销售的正式收款票据。若生产者自愿无偿提供样品，请在收款方式中选择“无偿提供样品”

## 附录D

坐便器水效标识计量检测抽样单（网络抽样）

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品标称信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售量（页面信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库存量（页面信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品链接网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订 单 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者所在平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销售者店铺名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者店铺网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者注册地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单一式4份。销售者、检验检测机构、销售者所在地县级市场监督管理部门、标称生产者所在地县级市场监督管理部门各一份。