《非自行指示秤》检定规程

编制说明

一、检定规程修订的背景

非自行指示秤是指完全靠人员操作来取得平衡位置的秤，是一种典型的非自动秤，主要包括各种机械杠杆秤，如移动式的案秤、台秤、固定式的地秤等。非自行指示秤具备非自动秤的所有基本特征，并且主要用于贸易结算，其质量优劣直接涉及到广大消费者的利益。

JJG14-2016《非自行指示秤检定规程》发布实施多年来，社会反映良好。但是，这些年来其相应的技术依据和国家的计量管理都已经发生变化，GB/T 335-2002《非自行指示秤》已修订为GB/T 335-2019《非自行指示秤》、JJG555-1996《非自动秤通用检定规程》已修订为JJF1834-2020 《非自动衡器通用技术要求》。为了满足新产品、新技术指标不断发展和新的技术规范的要求，迫切需要我们结合实际中非自行指示秤的特点来尽快修订出科学规范的规程来指导这项工作，从而使各地技术机构开展非自行指示秤的检定工作有法可依，减少与用户的纠纷，因此修订此规程是必要的和迫切的。

二、任务来源

根据全国衡器计量技术委员会（MTC10）2023年国家计量技术法规制修订计划，确定由青岛市计量技术研究院、山东省计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、辽宁省计量科学研究院以及永康市花溪衡器厂共同完成《非自动秤（非自行指示秤）检定规程》修订工作。小组成员分工合作，各负其责、协调工作。

三、检定规程修订的基本情况

修订小组对JJF1834-2020 《非自动衡器通用技术要求》、GB/T 335-2019《非自行指示秤》的相关内容做了深入的研究，同时认真研究了我国国情，考察了多家非自行指示秤的生产企业，做了大量现场试验，与国内从事非自行指示秤制造和计量工作的专家、学者们进行了广泛的交流和探讨，并得到了他们的大力支持和帮助，为修订检定规程工作奠定了基础。

本规程的主要内容：

《非自行指示秤检定规程》的主要内容包括七个章节和四个附录：1范围，2引用文献，3术语和计量单位，4概述，5计量性能要求，6通用技术要求，7计量器具控制以及附录A检定记录格式（一），附录B检定记录格式（二），附录C检定证书内页格式，附录D检定结果通知书内页格式。

与JJG14-2016《非自行指示秤检定规程》相比，主要有以下变化：

——修改了原规程中3.1.7的内容（见3.1.7）；

——修改了原规程中6.1的内容。具体：1、在秤的显著部位注明“秤不具有欺骗性使用的特征”的说明2、对游砣、增砣、调整腔等直接影响到称量示值的部件，应采用封闭式结构或者留有加封印的位置。调整腔应有印封。印片应平整，凸出量不大于1mm。（见6.1）；

——在通用技术要求中增加了臂比要求和指示装置的内容（见6.3,6.4）；

——修改了计量法制标志内容。将制造计量器具许可证的标志和编号修改为计量器具型式批准标志和编号（见6.5.1）；

——修改了计量器具标识内容。（见6.5.2）；

——修改了检定项目一览表（见7.2）；

——修改了7.3的内容（见7.3）；

——将原规程7.4.4.3中“具有副标尺的秤进行首次检定时，应对每个“槽口”分度进行检定”修改为“具有副标尺的秤进行首次检定时，应对主标尺的每个“槽口”分度进行检定”

（见7.4.4.3）；

——将原规程中7.4.5.1中（0.8～1）倍最大秤量载荷修改为约0.8倍最大秤量载荷（见7.4.5.1）；

——修改了原规程7.4.6的内容（见7.4.6）；

——补充了公式（1）、（2）、（3）中的计量单位；

——增加了7.4.8増砣的检定；

——修改了检定记录和证书内容。

本检定规程界定了与非自行指示秤相关的术语及定义，明确了规程的适应范围和适用条件，对非自行指示秤的计量性能要求和通用技术要求做出了明确的规定，详细规定了检定项目的检定条件和检定方法，明确了检定结果的判定原则，编制了检定记录格式和检定证书、检定结果通知书内页格式。力求能够确保上述内容较为科学、规范，供各地技术机构使用。

以上是我们修订本规程的基本情况。由于我们水平有限，规程中难免存在不妥之处，敬请各位专家提出宝贵意见和建议，使之更加完善。

《非自行指示秤》检定规程修订小组

二〇二四年十月