JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1356.X— 202X

重点用能单位能源计量审查规范      城市轨道交通

The Rules for the Examination of the Energy Measuring in Key Organization of Energy Using -Urban Rail Transit（Metro）

202X－XX－XX 发布  　         　　   202X－XX－XX 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发 布

JJF 1356.X— 202X

重点用能单位能源计量审查规范城市轨道交通

The Rules for the Examination of the Energy Measuring in Key Organization of Energy Using - Urban Rail Transit（Metro）

本规范经国家市场监督管理总局于202X年XX月XX日批准，并自202X年XX月XX日起施行。

| 归 口 单 位： | 全国能源资源计量技术委员会能源计量分技术 委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 浙江省质量科学研究院 |
| 参加起草单位： |  |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会能源计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

（浙江省质量科学研究院）

参加起草人：

目     录

引   言	II

1 范围	2

2  引用文件	2

3  术语和定义	2

4  能源计量管理	3

4.1 总则	3

4.2  组织与管理	3

4.3  能源计量管理制度	3

5.能源计量人员	4

5.1 人员配备	4

5.2 人员资质和培训	4

6  能源计量器具	4

6.1  能源计量器具配备	4

6.2  能源计量器具管理	5

7  能源计量数据管理	5

7.1  能源计量数据采集	5

7.2  能源计量数据应用	6

8  自查与整改	6

8  能源计量审查	6

8.1  审查组织	6

8.2  审查原则和实施	7

8.3  审查结果	7

8.4  编制审查报告	7

8.5  审查结果处理	7

附录A	8

附录B	16

附录C	22

附录D	26

# 引   言

为加强重点用能单位能源计量工作监督管理，促进重点用能单位有效节能降耗，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国计量法》、《能源计量监督管理办法》(国家质检总局第132号令)有关规定，针对城市轨道交通能源消耗和管理特点，制定《重点用能单位能源计量审查规范-城市轨道交通》（以下简称规范）。

重点用能单位能源计量审查是政府计量行政部门根据《能源计量监督管理办法》第十七条规定，对重点用能单位能源计量工作情况是否符合法定要求所开展的定期审查活动，为政府计量行政部门能源计量监管工作提供技术依据。

本规范在JJF 1356《重点用能单位能源计量管理审查规范》的基础上制定，指导和规范“城市轨道交通重点用能单位” 能源资源计量审查工作。

本规范为首次发布。

重点用能单位能源计量审查规范-城市轨道交通

# 1 范围

本规范规定了城市轨道交通能源计量工作应满足的要求，以及审查的程序和方法。

本规范适用于政府计量行政部门对城市轨道交通能源计量工作的审查。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件:

JJF 1356    重点用能单位能源计量审查规范

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 15316 节能监测技术通则

GB 17167   用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 33656 企业能源计量网络图绘制方法

GB/T 38374  城市轨道交通运营指标体系

GB/T 43866 企业能源计量器具配备率检查方法

CJJ/T 114   城市公共交通分类标准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

# 3  术语和定义

本规范除引用JJF 1356、GB/T 38374的术语定义外，还采用下列术语。

3.1 城市轨道交通 urban rail transit

用于城市内客运的带轨交通设备。

3.2  能源计量器具智能化率 intelligence rate of energy measuring instrument

具有或配备使能耗数据或信号远传功能的能源计量器具数量在理论应配数量的比例。

3.3  线路每车公里牵引电耗	traction power consumption per kilometer of each vehicle

在统计报告期内，地铁运营车辆每辆车（车厢）每公里所消耗的电能。

3.4  车站单位建筑面积电耗 comprehensive power consumption per unit building area of the station

在统计报告期内，地铁各车站每平方米建筑面积所消耗的电能。

3.5  车辆平均满载率 average capacity rate

在统计报告期内，运营车辆运载乘客的平均满载程度。等于客运周转量/（额定载客数×车辆运行里程）×100% 。

3.6  客运量 passenger volume

在统计报告期内，运送乘客的数量。

3.7  平均运距 average haul distance

在统计报告期内，乘客乘坐列车的平均距离。

3.8  客运周转量 passenger turnover quantity

在统计报告期内，运送旅客数量与平均运距的乘积。

3.9  额定载客数 rated passenger capacity

单辆车（车厢）内座位数与额定站位数之和。

3.10  电耗先进值 advanced value of power consumption

在统计报告期内，地铁安全经济运营状态下，地铁运营企业运营应努力达到的电耗值。

# 4  能源计量管理

### 4.1 总则

城市轨道交通运行管理单位应建立健全能源计量管理制度，明确能源计量管理职责，梳理用能设备，加强能源计量管理，确保轨道交通运营能耗数据和节能数据的真实准确。

### 4.2  组织与管理

4.2.1 组织机构

应明确轨道交通能源计量工作负责人，确立能源计量主管部门，设置能源计量工作岗位，并以文件形式明确职责、权限和隶属关系。

4.2.2 管理职责

4.2.2.1 能源计量负责人的主要职责：

1)组织建立、实施、改进能源计量体系；

2)组织制定能源计量方针、目标和激励措施；

3)保障能源计量工作相关资源有效配置；

4)协调能源计量工作与其他工作融合衔接。

4.2.2.2 能源计量主管部门的主要职责：

1）建立能源计量管理制度并监督实施；

2) 分解能源计量目标并组织落实；

3）落实能源计量过程管理；

4）开展能源计量绩效评价，落实能源计量体系改进措施。

4.2.2.3 能源计量岗位

应设置能源计量管理制度运行和维护，能源计量器具配备、使用和维护，能源计量数据采集、统计、分析和应用，主要用能设备能效监测、检测和评估等岗位，并明确其职责。

### 4.3  能源计量管理制度

运行管理单位应健全能源计量管理制度，鼓励按GB/T 23331建立能源管理体系和按GB/T 19022建立测量管理体系。

管理制度应至少包含：计量管理部门和岗位的设置及职责；计量人员配备、培训和考核管理制度；计量器具配备、使用和维护管理制度；计量器具周期检定/校准管理制度；计量数据采集、处理、统计分析和应用制度；自查和改进制度等内容。

# 5.能源计量人员

### 5.1 人员配备

5.1.1 能源计量管理人员

应根据城市轨道交通工作需要配备相应的专业人员从事能源计量管理工作，保证能源计量职责和管理制度落实到位。

5.1.2 能源计量器具管理人员

城市轨道交通单位应设专人负责能源计量器具的管理，包括能源计量器具的配备、使用、维护、能源计量器具的检定/校准及计量溯源结果确认等工作。

5.1.3 能源计量数据管理应用人员

应设专人负责能源计量数据采集、统计、分析和应用工作以及主要用能设备能效监测、

检测和评估工作。

### 5.2 人员资质和培训

5.2.1 能源计量人员能力和资质

能源计量人员应具备相应专业技术能力和工作经历，宜具有注册计量师职业资格。

5.2.2能源计量人员培训

能源计量人员应定期接受培训，以保证管理能力和技术能力持续提升。

5.2.3 检定/校准人员培训

从事能源计量器具相关检定/校准等人员应通过相关培训考核，取得相应资质或技术能力证明。

5.2.4 能源计量人员考核

应对能源计量人员培训结果进行评估并保存记录。

# 6  能源计量器具

### 6.1  能源计量器具配备

6.1.1能源资源计量器具配备应满足能源资源分类、分级、分项计量要求，并根据城市轨道特点，满足分线路、分站点、分区计量要求。运行管理单位应按车站、区间所、控制中心、车辆段、停车场、主所的层级对牵引用电、动力用电、照明用电、商业用电等进行分项计量。

6.1.2 运行管理单位应根据照GB/T 33656等要求，确定能源流向和计量采集点，形成能源流向图和能源计量采集点网络图，并进行定期审核和确认。

6.1.3运行管理应按照 GB/T 43866 等要求，确定能源计量器具需要量。

6.1.4 能源计量器具配备应符合GB 17167等要求。

6.1.5 轨道交通内部用能源计量器具的智能化率，应达到80%。

6.1.6宜配备能源计量器具在线检测的设备，以满足自查需求。

6.1.7应对进出本单位的各类能源资源单独计量；对于能源消耗大于限定值的单台设备，如中央空调、充电桩、电梯、车辆牵引电机等，其各类能源资源应单独计量。

### 6.2  能源计量器具管理

6.2.1能源计量器具管理制度

城市轨道交通单位应对能源计量器具配备、申购、验收、保管、使用、检定/校准/核查、维护和报废处理等环节形成管理制度并有效实施。

6.2.2能源计量器具管理台账

城市轨道交通单位应建立能源计量器具管理台账，管理台账应列出计量器具名称、型号规格、测量范围、 准确度等级或最大允许误差或测量不确定度、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编号、 安装使用地点、检定或校准周期、状态（合格、准用、停用等）等。

6.2.3能源计量器具档案

- 应对关键能源资源计量器具建立完整的档案，包括但不限于以下内容：

- a）计量器具使用说明书；

- b）计量器具最近两个连续周期的检定/校准证书；

c）计量器具其他相关信息。

6.2.4能源计量器具的检定和校准

- 6.2.4.1  强制检定能源资源计量器具应向政府计量主管部门登记备案，并申请强制检定。

- 6.2.4.2  非强制检定的能源资源计量器具应自行制定检定/校准计划，按期实施。

6.2.4.3  对无法拆卸的、无检定规程或校准规范的关键能源资源计量器具，应采取可行、有效的措施（如自校、比对、定期更换等）保障其量值准确可靠。

6.2.4.4  新装、更换及维修的能源资源计量器具在使用前应经过检定或校准，满足相应的准确度等级要求后才能使用。

6.2.5在用关键能源资源计量器具应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。

6.2.6能源计量器具使用

6.2.6.1  在用能源计量器具应处于有效的检定/校准状态，不满足要求的不得使用。

6.2.6.2  能源计量器具的使用应结合列车管理系统和车站乘客信息管理系统的满载率、客运量、客运周转率、平均运距等，以计算与运力对应的能耗值。

# 7  能源计量数据管理

### 7.1  能源计量数据采集

7.1.1  能源计量数据采集原则

能源计量数据采集应与能源计量器具实际测量结果相符，不得伪造或者篡改能源计量数据。采集数据应包括列车在正线及辅助线运行的电耗、车辆段检修时的电耗。

7.1.2  能源计量数据采集要求

1) 采集时间相对稳定，并能与列车电耗系统、车站能耗系统、乘客信息系统保持一致。

2) 满足计算和统计列车、车站能源消耗量及主要设备能耗量的需求。

3）制定和考核各级能耗定额、计算节能技改的节能量等。

7.1.3  能源计量数据采集方式

1)  人工采集。使用规范的数据采集记录（抄表记录）格式，由数据采集人员和复核人员签字。

2)  自动采集。城市轨道交通线路应建立能耗数据采集平台，利用计算机技术实现能源计量数据的网络化管理，及时采集能源计量数据并备份归档。

### 7.2  能源计量数据应用

7.2.1 轨道交通的行车与车站耗能数据采集，应与其乘客信息系统同时使用，记录应完整、真实、准确、可靠，并计算出：

1）百车公里牵引能耗

2）人次牵引能耗

3）百人公里牵引能耗

4）车站日均动力照明能耗

5）运营总能耗

7.2.2轨道交通的碳管理应基于实际能耗采集数据，并计算出：

1）车公里CO2排放量

2）人公里CO2排放量

7.2.3 轨道交通运行管理单位应制定年度节能目标和实施方案，应以能源计量数据为基础，有针对性地采取计量管理或计量改造措施。可为提出电耗先进值提供依据。

7.2.4 城市轨道交通运行管理单位应利用能源计量数据进行节能分析。根据能源统计、考核期限，定期分析用于贸易结算、内部考核等能源报表数据并有分析记录或报告，为计量管理、节能改造提供可靠依据。

7.2.5 城市轨道交通运行管理单位应将能源计量数据作为开展能源审计、节能降耗改造等活动的依据，在不降低轨道交通服务质量前提下，提高能源使用效率。

# 8  自查与整改

应制定能源资源计量自查方案，定期组织自查并形成记录和报告（可参照附录A、B），并对自查发现的问题及时整改。

## 8  能源计量审查

### 8.1  审查组织

政府计量行政主管部门根据《能源计量监督管理办法》、《重点用能单位节能管理办 法》有关规定，组织审查组，对照本规范要求，对轨道交通用能单位重点用能单位能源计量进行审查。

### 8.2  审查原则和实施

1）轨道交通能源计量审查应遵守独立、公正和基于证据的原则，并为被审查单位保密。

2）政府计量行政主管部门对轨道交通用能单位定期开展能源计量审查，采用现场审查方式。

### 8.3  审查结果

8.3.1  《重点用能单位能源计量审查记录表》（格式见附录B）列出30项内容，《能源资源计量审查报告》将审查结论分为“符合规范要求” “基本符合规范要求，需要整改”“不符合规范要求”三种。否决项为“符合”且评分项为“得分＝100”，审查结论为“符合规范要求”；否决项为“符合”且评分项为“100＞得分≥60”，审查结论为“基本符合规范要求，需要整改”；否决项为“不符合”或评分项为“得分＜60”，审查结论为“不符合规范要求”。对于否决项为“符合”评分项为“得分≥60”能源计量能力等级划分为“AAA级”“ AA级”“ A级”。具体判定方法见表1。

| 表1 能源资源计量审查结论判定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符合 |  |  |  |  |  | 不符合 |
| 评分项 等级判定 | 得分＝100 | 100＞得分≥90 | 90＞得分≥75 |  | 75＞得分≥60 |  | 得分＜60 |
| 审查结论 | 符合规范要求 | 基本符合规范要求，需要整改 |  |  |  |  | 不符合规范要求 |
| 能源计量能力等级 | AAA级 |  |  | AA级 |  | A级 | 不合格 |

8.3.2  《城市轨道交通能源计量审查报告》（格式见附录A）将审查结果列出审查项目数量、符合项数量、适用项数量和不符合项数量。

### 8.4  编制审查报告

现场审查结束后，由审查组组长根据审查汇总情况和现场审查时确定的审查结论，按JJF1356.X-202X附录A编制《城市轨道交通能源计量审查报告》，增加能源计量器具智能化率审查结果。

### 8.5  审查结果处理

8.5.1  重点用能单位能源计量审查结束后，审查组向组织审查的政府计量行政部门提交《重点用能单位能源计量审查报告》和《不符合项汇总表》等资料。

8.5.2  政府计量行政部门根据审查组提交的审查资料，下达重点用能单位能源计量审查结果告知书，对审查中发现的不符合项进行限期整改。

8.5.3  政府计量行政部门组织审查组对城市轨道交通单位整改情况进行资料或现场确认。对整改后仍不符合要求或拒绝整改的，按相关法律法规的规定处理。

# 附录A

城市轨道交通能源计量审查（评审）报告（格式）

报告编号：

城市轨道交通能源计量审查（评审）报告

重点用能单位

审查（评审）单位                             （盖章）

审查（评审）日期

审查（评审）组长                             （签字）

签  发 日 期            年        月        日

1  用能单位信息

| 用能单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位生产地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 邮政编码 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | E-mail |  |

2  用能单位概况

| 管理体系获证 |  | ¨ 已通过GB/T 19022测量管理体系认证 ¨ 已通过GB/T 23332能源管理体系认证 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列车线路数量 |  |  |  |  | 总里程 |  |  |  |
| 车站数量 |  |  |  |  | 年乘客数量 |  |  |  |
| 年度营收额： 年度利税： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度万元增加值能耗(当量)： （吨标准煤/万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度综合能耗当量值： （吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 主要消耗能源及数量 | 序号 |  | 消耗能源名称 | 实物量（单位） |  | 折标煤（吨） |  | 占“总”标煤的百分比（%） |
|  | 1 |  | 电能 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 天然气 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 柴油 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 汽油 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 100 |
| 注：1.按当量值折算成标准煤；2消耗能源实物量以年度财务发票为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3  审查依据

3.1 《能源计量监督管理办法》

3.2  JJF 1356.X-202X《重点用能单位能源计量审查规范 城市轨道交通》

3.3  GB/T 2589－2008 《综合能耗计算通则》

3.4  其他文件编号及名称：

4  审查组成员分工

| 审查组职务 | 姓 名 | 审查项目 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |
| 成 员 |  |  |

5  审查过程概述

6 能源计量器具配备率审查结果

6.1 进出用能单位能源计量器具配备率审查结果：

| 能源种类及名称 | 应配 数量 （台） | 实际配数量（台） | 实际配备率（％） | 配备率要求（％） | 评定结论 |  |  | 说明（指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 电能 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 天然气 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 水 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 可再生能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 进出主要次级用能单位能源计量器具配备率审查结果：

| 能源种类及名称 | 应配 数量 （台） | 实际配数量（台） | 实际配备率（％） | 配备率要求（％） | 评定结论 |  |  | 说明（指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 电能 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 可再生能源 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 主要用能设备能源计量器具配备率审查结果：

| 能源种类及名称 | 应配 数量 （台） | 实际配数量（台） | 实际配备率（％） | 配备率要求（％） | 评定结论 |  |  | 说明（指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 电能 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
| 可再生能源 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 能源计量器具智能化率审查结果：

| 能源计量器具数量（不含关口表） | 其中带远传功能器具数量（台） | 其中带其它智能功能器具数量（台） | 智能化率计算（%） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

8 能源计量器具准确度等级审查结果

8.1 进出用能单位能源计量器具准确度等级审查结果：

| 计量器具类别 | 计量目的 | 准确度等级要求 | 实际准确度等级 | 评定结论 |  |  | 说明（指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 电能表 | 有功交流电能计量 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 直流电能计量 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 天然气 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 水 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |

8.2 进出主要次级用能单位能源计量器具准确度等级审查结果：

| 计量器具类别 | 计量目的 | 准确度等级要求 | 实际准确度等级 | 评定结论 |  |  | 说明（指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 电能表 | 有功交流电能计量 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 直流电能计量 | 2.0 |  |  |  |  |  |

8.3 用能设备能源计量器具准确度等级审查结果：

| 计量器具类别 | 计量目的 | 准确度等级要求 | 实际准确度等级 | 评定结论 |  |  | 说明（指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 电能表 | 有功交流电能计量 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 直流电能计量 | 2.0 |  |  |  |  |  |

9  能源计量工作人员配备和培训审查结果

| 序号 | 人员姓名 | 工作部门 | 岗位及职务 | 专业技术 职务 | 岗位培训 考核情况 | 岗位资格证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10  审查结果

审查组依据JJF 1356.X—202X《重点用能单位能源计量审查规范 城市轨道交通》，于    年    月    日至    年  月   日对该用能单位进行了审查：

审查项目数：    项；符合项：    项；不适用项：     项；不符合项：     项。

11  审查组成员签字

| 审查组职务 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |

12  不符合项汇总

能源计量审查结果不符合项汇总表

轨道交通单位名称：                                   审查依据： JJF 1356.X-202X《重点用能单位能源计量审查规范 城市轨道交通》

| 不符合项编号 | 部门/区域 | 不符合事实描述 | 不符合条款 | 审查员（打印/签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

审查组组长：                      （签字）  日期：

被审查方代表：                    （签字）  日期：

# 附录B

- 城市轨道交通能源计量审查记录表

轨道交通单位名称：

22

| 序号 | 审查要素 |  | 规范条款 | 审查方法 |  | 规定分值 | 审查记录 |  | 评定或 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否决项 |  | 6.1.7 | 应对进出本单位的各类能源资源单独计量。 |  | — |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 |  |  | 6.2.4 | 管理权属于被审查单位的强制检定能源资源计量器具应处于有效的检定/校准状态。 |  | — |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 | 能源计量管理 （10分） |  | 4.1 | 城市轨道交通运行管理单位应建立健全能源计量管理制度，明确能源计量管理职责（1分）；梳理用能设备，加强能源计量管理，确保轨道交通运营能耗数据和节能数据的真实准确（1分）。 |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  |  | 4.2 | 应明确轨道交通能源计量工作负责人，确立能源计量主管部门，设置能源计量工作岗位（1分）；并以文件形式明确职责、权限和隶属关系（1分）。 |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | 4.3 | 城市轨道交通运行管理单位应健全能源计量管理制度。管理制度应至少包含：1、计量管理部门和岗位的设置及职责（1分）；2、计量人员配备、培训和考核管理制度（1分）；3、计量器具配备、使用和维护管理制度（1分）；4、计量器具周期检定/校准管理制度（1分）；5、计量数据采集、处理、统计分析和应用制度（1分）；6、自查和改进制度等内容（1分）。 |  | 6 |  |  |  |
| 6 | 计量人员 （10分） |  | 5.1 | 应根据城市轨道交通工作需要配备相应的专业人员从事能源计量管理（2分）、能源计量器具的管理（2分）、能源计量数据采集、统计、分析和应用工作（2分）。 |  | 6 |  |  |  |
| 7 |  |  | 5.2 | 能源计量人员应具备相应专业技术能力和工作经历，宜具有注册计量师职业资格（2分）。能源计量人员应定期接受培训并通过相关培训考核，应对能源计量人员培训结果进行评估并保存记录（2分）。 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | 计量器具 （50分） | 器具配备 （25分） | 6.1.1 | 能源资源计量器具配备应满足能源资源分类、分级、分项计量要求（2分）。交通地铁用电特点按车站、区间所、控制中心、车辆段、停车场、主所的层级对牵引用电、动力用电、照明用电、商业用电等进行分项计量（2分）。 |  | 4 |  |  |  |
| 9 |  |  | 6.1.2 | 城市轨道交通单位应确定能源流向和计量采集点，形成能源流向图（2分）和能源计量采集点网络图（2分）以确认能源计量器具理论需要量（1分）。 |  | 4 |  |  |  |
| 10 |  |  | 6.1.3 | 运行管理应按照 GB/T 43866 等要求，确定能源计量器具需要量。（4分） |  | 4 |  |  |  |
| 11 |  |  | 6.1.4 | 能源计量器具配备应符合GB 17167等要求。有关国家标准或行业标准对能源计量器具配备有特定要求的，应执行其规定。（5分） |  | 5 |  |  |  |
| 12 |  |  | 6.1.5 | 轨道交通内部用能源计量器具的智能化率，应达到80%。（3分） |  | 3 |  |  |  |
| 13 |  |  | 6.1.6 | 宜配备能源计量器具在线检测的设备，以满足自查需求。（2分） |  | 2 |  |  |  |
| 14 |  |  | 6.1.7 | 对于能源消耗大于限定值的单台设备，如中央空调、充电桩、电梯、车辆牵引电机等，其各类能源资源应单独计量。（2分） |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 计量器具 （50分） | 器具管理 （20分） | 6.2.1 | 城市轨道交通单位应对能源计量器具配备、申购、验收、保管、使用、检定/校准/核查、维护和报废处理等环节形成管理制度并有效实施。（5分） |  | 5 |  |  |  |
| 16 |  |  | 6.2.2 | 城市轨道交通单位应建立能源计量器具管理台账，管理台账应列出计量器具名称、型号规格、测量范围、 准确度等级或最大允许误差或测量不确定度、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编号、 安装使用地点、检定或校准周期、状态（合格、准用、停用等）等。（5分） |  | 5 |  |  |  |
| 17 |  |  | 6.2.3 | 应对关键能源资源计量器具建立完整的档案，包括但不限于以下内容：（3分） 1）计量器具使用说明书； 2）计量器具最近两个连续周期的检定/校准证书； 3）计量器具其他相关信息。 |  | 3 |  |  |  |
| 18 |  |  | 6.2.4 | 能源计量器具的检定和校准应满足以下原则： 1）非强制检定的能源资源计量器具应自行制定检定/校准计划，按期实施（1分）。 2）对无法拆卸的、无检定规程或校准规范的关键能源资源计量器具，应采取可行、有效的措施（如自校、比对、定期更换等）（1分）。 3）新装、更换及维修的能源资源计量器具在使用前应经过检定或校准（1分）. |  | 3 |  |  |  |
| 19 |  |  | 6.2.5 | 在用关键能源资源计量器具应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签。（2分） |  | 2 |  |  |  |
| 20 | 计量器具 （50分） | 器具使用 （5分） | 6.2.6.1 | 在用能源计量器具应处于有效的检定/校准状态（3分）。 |  | 3 |  |  |  |
| 21 |  |  | 6.2.6.2 | 能源计量器具的使用应结合列车管理系统和车站乘客信息管理系统（2分）。 |  | 2 |  |  |  |
| 22 25 | 计量数据 （25分） | 数据采集 （10分） | 7.1.1 | 能源计量数据采集应与能源计量器具实际测量结果相符，不得伪造或者篡改能源计量数据。采集数据应包括列车在正线及辅助线运行的电耗、车辆段检修时的电耗（3分）。 |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  |  | 7.1.2 | 能源计量数据采集应满足以下原则： 1) 采集时间相对稳定，并能与列车电耗系统、车站能耗系统、乘客信息系统保持一致（1分）。 2) 满足计算和统计列车、车站能源消耗量及主要设备能耗量的需求（1分）。 3）制定和考核各级能耗定额、计算节能技改的节能量等（1分）。 |  | 3 |  |  |  |
| 24 |  |  | 7.1.3 | 能源计量数据采集式： 1) 人工采集。使用规范的数据采集记录（抄表记录）格式，由数据采集人员和复核人员签字（2分）。 2) 自动采集。城市轨道交通线路应建立能耗数据采集平台，利用计算机技术实现能源计量数据的网络化管理，及时采集能源计量数据并备份归档（2分）。 |  | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 数据应用 （15分） | 7.2.1 | 轨道交通的行车与车站耗能数据采集，应与其乘客信息系统同时使用，记录应完整、真实、准确、可靠，并可计算出： 1）百车公里牵引能耗（1分）； 2）人次牵引能耗（1分）； 3）百人公里牵引能耗（1分）； 4）车站日均动力照明能耗（1分）； 5）运营总能耗（1分）。 |  | 5 |  |  |  |
| 26 |  |  | 7.2.2 | 轨道交通的碳管理应基于实际能耗采集数据，并计算出： 1）车公里CO2排放量（1分）； 2）人公里CO2排放量（1分）。 |  | 2 |  |  |  |
| 27 |  |  | 7.3.3 | 轨道交通运行管理单位应制定年度节能目标和实施方案，应以能源计量数据为基础，有针对性地采取计量管理或计量改造措施（2分）；可为提出电耗先进值提供依据（1分）。 |  | 3 |  |  |  |
| 28 |  |  | 7.3.4 | 市轨道交通运行管理单位应利用能源计量数据进行节能分析（3分）。根据能源统计、考核期限，定期分析用于贸易结算、内部考核等能源报表数据并有分析记录或报告（1分）。 |  | 3 |  |  |  |
| 29 |  |  | 7.3.5 | 城市轨道交通运行管理单位应将能源计量数据作为开展能源审计、节能降耗改造等活动的依据（2分）。 |  | 2 |  |  |  |
| 30 | 自查与整改 （5分） |  | 8 | 提供能源资源计量自查方案（1分）； 提供自查记录（1分）； 提供自查报告（1分）； 自查发现问题的（1分）； 及时采取整改措施的（1分）。 |  | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 评分项等级判定 |  |  |  |  |  | □ AAA级 □ A级 |  | □ AA级 □ 不合格 |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  | □ 符合规范要求 □ 基本符合规范要求，需要整改 □ 不符合规范要求 |  |  |  |
| 审查员（签字） |  |  |  |  | 审查日期 |  |  |  |  |

- 注1：当否决项为“不符合”时，不再进行评分，审查结论为“不符合规范要求”。

- 注2：当“评分≠规定分值”且需要整改时，出具“不符合项报告”或“建议项报告”。

# 附录C

- 能源资源计量管理用表/图（格式）

- 表C.1  能源资源计量人员一览表

- 轨道交通单位名称：

| 序号 | 人员姓名 | 工作部门 | 岗位及职务 | 专业技术职务 | 岗位培训考核情况 | 岗位资格证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表C.2  能源资源计量器具一览表

- 轨道交通单位名称：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度等级 | 生产厂家 | 出厂编号 | 管理编号 | 安装地点 | 用途 | 能源资源种类 | 计量分级信息 | 关键能源资源计量器具 （是/否） | 检定周期/校准间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表C.3  主要设备一览表

- 轨道交通单位名称：

| 序号 | 所属部门 | 设备名称 | 设备编号 | 型号规格 | 安装地点 | 能源资源种类 | 能源资源消耗量或功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

自来水

天然气

电力

蒸汽

其他功能区

行政区

××天然气公司

水泵房

主要设备1

××供电网

××自来水公司

后勤服务区

配电房

业务区

主要设备2

××热力公司

蒸汽房

- 图例说明：

- 1.         电力流向            2.        天然气流向

- 3.         蒸汽流向            4.        自来水流向

- 编制：         审核：          批准：          日期：

图C.1  能源资源流向图（示例）

|  | 代号 | 器具 名称 | 管理 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1-001 |  |  |  |
|  | D1-002 |  |  |  |
|  | D2-001 |  |  |  |
|  | D2-002 |  |  |  |
|  | D2-003 |  |  |  |
|  | D2-004 |  |  |  |
|  | D3-001 |  |  |  |
|  | D3-002 |  |  |  |
|  | D3-003 |  |  |  |
|  | D3-004 |  |  |  |
|  | D3-005 |  |  |  |

编制：         审核：          批准：          日期：

图C.2.1  能源资源计量网络图（电力）（示例）

|  | 代号 | 器具 名称 | 管理 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1-001 |  |  |  |
|  | S2-001 |  |  |  |
|  | S2-002 |  |  |  |
|  | S2-003 |  |  |  |
|  | S2-004 |  |  |  |
|  | S3-001 |  |  |  |
|  | S3-002 |  |  |  |
|  | S3-003 |  |  |  |
|  | S3-004 |  |  |  |

编制：         审核：          批准：          日期：

- 图C.2.2  能源资源计量网络图（水）（示例）

# 附录D

- 能源资源计量审查不符合项报告或建议项报告（格式）

表D.1  不符合项报告

| 轨道交通单位名称： |  |  | □资料审查 □现场审查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规范条款 | 不符合项描述 | 整改工作确认方式 | 整改期限 | 审查员（签字） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 注：整改工作确认方式如提供必要的证明材料、现场跟踪访问等。 |  |  |  |  |  |
| 被审查方确认意见：□确认 □不确认 被审查方代表： 日期： |  |  | 审查组长确认意见：□确认 □不确认 审查组组长： 日期： |  |  |
| 被审查方的整改情况： 被审查方代表： 日期： |  |  |  |  |  |
| 整改工作有效性确认： 审查组组长： 日期： |  |  |  |  |  |

表D.2  建议项报告

| 轨道交通单位名称： |  |  | □资料审查 □现场审查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规范条款 | 建议项描述 |  | 审查员（签字） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 被审查方确认意见：□确认 □不确认 被审查方代表： 日期： |  |  | 审查组长确认意见：□确认 □不确认 审查组组长： 日期： |  |